024. Радно место за обраду и анализу

- Каква је продорност микроталасног зрачења?

- Колико је растојање између две тачке у размери 1 : 5 000 ако је у размери 1 : 500 то растојање на карти једнако 12 cm?

- Шта се користи за контролу тачности положајних координата ДОФ-а према Правилнику о топографском премеру и топографско-картографским производима?

- У којој зони је Србија у Гаус-Кригеровој пројекцији?

- Коју информацију пружа биофизички параметар SB?

- Шта су полазни параметри за пројектовање мреже оријентационих тачака?

- Због чега је пожељно да микролокација оријентационе тачке буде неки маркантни топографски детаљ?

- Коју информацију пружа биофизички параметар WAT?

- Какав распоред висинских оријентационих тачака се захтева у унутрашњости блока за постизање најбоље тачности?

- Шта представља запис енергије која је регистрована на одговарајућем сензору?

- Да ли је дигиталној камери потребан уређај за елиминацију утицаја кретања авиона у моменту експозиције (FMC – Forward Motion Compensation)?

- Којом бојом се најчешће приказују изохипсе?

- Да ли се за оријентационе и контролне тачке могу бирати тачке топографског детаља?

- Да ли је тачно када кажемо да објектно оријентисана анализа слике поред спектралних информација може да користи и додатне информација као што су облик, текстура, контекстне информације и информације из других објектних нивоа?

- Шта је орбитално време једног сателита?

- Која сателитска мисија носи назив као једно расејано звездано јато које се зове и Седам сестара и М45?

- Шта представља процес „pansharpening”?

- Контролне тачке преко којих се врши контрола тачности положајних координата ДОФ-а према Правилнику о топографском премеру и топографско-картографским производима морају се одредити са тачношћу која је од задате тачности већа најмање колико?

- Колико износи ширина сваке од зона на које Гаус-Кригерова пројекција дели Земљу?

- Где се налази центар пројектовања код ортографске пројекције?

- Који правци линија снимања се препоручују приликом израде плана лета?

- Коју информацију пружа биофизички параметар AUX_SLP?

- Како се назива поступак диференцијалне ректификације којим се перспективна пројекција преводи у ортогоналну, отклањају ефекти нагиба осе снимања камере и утицај рељефа терена на садржај снимка?

- Шта се не деформише код еквивалентне пројекције?

- Како се бира апсолутна висина лета?

- Где се налази центар пројектовања код стереографске пројекције?

- Коју информацију пружа биофизички параметар GLCV?

- Колика је ширина захвата снимка сателитске мисије Pleiades?

- Шта представља ETRS89?

- Која је подела картографских пројекција према врсти пројекцијске површи?

- Шта представља геореференцирање?

- Шта се не деформише код конформне пројекције?

- Која два основна типа грешака се јављају у даљинској детекцији са аспекта физичке природе?

- На шта се односи садржај топографских подлога?

- У којој се зони УТМ-а налази површина територије Републике Србије?

- У чему је разлика између аналогне и дигиталне камере?

- На колико зона Универзална трансверзална Меркаторова пројекција дели површину Земље?

- Који системи могу да региструју енергију током дана и ноћи, независно од временских услова и чији емитовани зраци лако пролазе кроз облаке?

- Које је значење прва два броја „у” осе у Гаус-Кригеровој пројекцији?

- У коју групу сензора би се могло сврстати људско око?

- Како се назива „resampling” техника при којој се не мењају вредности пиксела улазног растерског сета података?

- Шта представљају изохипсе?

- Која корекција се бави поправљењем позиција дигиталне информације добијене од рефлектоване Сунчеве енергије, емитоване сопствене енергије или враћеног сигнала неког активног сензора, како би се снимци даљинске детекције учинили планиметријским и како би се што лакше користили у неком ГИС окружењу?

- Да ли се радиоталаси користе у даљинској детекцији?

- Како се зову географски називи за насеља, хидрографске облике, елементе рељефа, области?

- Који елипсоид представља референтну површ за просторни референтни систем SRB_ETRS89?

- Да ли дигитална камера треба да поседује сертификат калибрације?

- Како се називају линије које спајају тачке исте количине падавина?

- Шта је жироскоп?

- Шта представља хистограм?

- За шта се користи мрежа неправилних троуглова (ТIN) у ГИС-у?

- Шта је крајњи продукт у процесу даљинске детекције?

- Који је редослед операција за добијање мозаика дигиталног ортофотoа?

- Где се налази центар пројектовања код спољне пројекције?

- Колико износи просторна резолуција панхроматског снимка сателитске мисије Pleiades?

- Како се називају мултиспектрални снимци направљени од снимака добијених са различитих спектралних канала?

- Шта је резултат обраде GPS/INS података?

- Шта је блискополарна орбита сателита?

- Како се називају параметри који пружају информације о физичким и хемијским својствима одређених појава на физичкој површи Земље?

- Којом вредношћу дигиталног броја се репрезентују површине појединачног ДОФ-а које нису покривене садржајем према Правилнику о топографском премеру и топографско-картографским производима?

- Шта се користи за креирање „true” ортофотоа?

- Како повећавање броја везних тачака утиче на повећање тачности излазних координата у блоку?

- Шта представљају топографске карте?

- Где се сврстава УТМ пројекција с обзиром на врсту насталих деформација?

- Колико износи померање у правцу осе E (у правцу истока) државног хоризонталног координатног система?

- Од укупног броја снимака, који је највиши проценат до којег је дозвољено постојање облака или сенки од облака на снимцима да би се извршило аерофотограметријско снимање?

- Шта представља картографски симбол?

- Који је елипсоид користио стари државни координатни систем?

- Како се дефинише растојање између контролних тачака које се користе за контролу висинске тачности ДВМ-а према Правилнику о топографском премеру и топографско-картографским производима?

- Какав распоред висинских оријентационих тачака се захтева по периферији блока за постизање најбоље тачности?

- Колико износи померање у правцу осе N (у правцу севера) државног хоризонталног координатног система?

- Који геодетски датум се користи у Српском просторном референтном систему?

- Колика је инклинација уколико је сателит у геостационарној орбити?

- Шта се не деформише код еквидистантне пројекције?

- Комбинацијом којих режима снимања канала се формира стереомодел ако је аерофотограметријско снимање извршено линијским сензором?

- Шта је IMU (Inertial Measurement Unit)?

- Шта представља скраћеница INS?

- Шта представља класификација сателитских снимака?

- Средња квадратна грешка висина СРБ_ДМТ-а не сме бити већа од?

- Која од наведених сателитских мисија има ниску просторну резолуцију?

- Колики је минимални број контролних тачака за подручје израде ДОФ-а у поступку контроле тачности положајних координата ДОФ-а према Правилнику о топографском премеру и топографско-картографским производима?

- Које је поље примене ултраљубичастог дела спектра у даљинској детекцији?

- На коју врсту мерења се ослања савремен начин одређивања мреже оријентационих тачака?

- Које корекције обухвата обрада снимака који су добијени аерофотограметријским снимањем приликом којег је коришћен линијски сензор?

- Која су три полазна параметра за израду плана лета?

- Шта су географска дужина и географска ширина?

- Коју информацију пружа биофизички параметар CHL?

- У којим областима науке/привреде се најчешће користе геостационарни (геосинхрони) сателити?

- Шта представља термин „мртви углови”?

- Где се налази центар пројектовања код централне пројекције?

- Шта је INS?

- Шта се сматра традиционалним начином одређивања мреже оријентационих тачака?

- Да ли су просторне резолуције панхроматског снимка исте за сателитске мисије WorldView-3 и WorldView-4?

- Како се називају линије које спајају тачке исте температуре?

- Шта представља еквидистанција?

- Како се називају подручја где је за поједине делове спектра електромагнетног зрачења пригушење минимално, атмосфера потпуно пропустљива, односно продорност зрака највећа?

- Који подаци представљају резултат LiDAR снимања?

- Шта се користи за теренску дешифрацију и верификацију података код прикупљања података за ОТМ?

- Шта представља скраћеница LiDAR?

- Између којих координатних система се успоставља математички однос коришћењем оријентационих тачака у поступку аеротриангулације методом перспективних снопова?

- Коју информацију пружа биофизички параметар BLCV?

- Како се назива поступак провере тачности класификованих података добијених обрадом и анализом дигиталних снимака?

- Који се од наведених софтвера ретко користи у даљинској детекцији?

- Који од наведених појмова: „најбољи сусед”, „први сусед”, „најближи сусед” или „сусед са највећом тежином” представља интерполацију интензитета пиксела у току  „resampling” поступка?

- Колика је приближно просторна резолуција снимака високе резолуције?

- Шта представља константа камере?

- До које висине лете беспилотне летелице које служе као платформе у даљинској детекцији?

- Шта је геометријска корекција?

- Како се назива орбита по којој сателит обиђе Земљу тако да сваки део надлеће у исто локално време, што је врло битно, пошто се онда снимање површине врши стално под истим светлосним условима, јер је угао између сателита и Сунца увек исти?

- Шта су везне тачке?

- Који је опсег размере топографских подлога за макросагледавање плана лета?

- Шта се не деформише код произвољне пројекције?

- Шта представља Основни топографски модел?

- Која је најчешћа подела подручја инфрацрвеног зрачења?

- Да ли се за план лета могу користити топографске подлоге у размерама Р = 1 : 1 000 до Р = 1 : 2 500 и када?

- Шта представља скраћеница GPS?

- Колика је дужина лучног једног степена географске ширине?

- Која је подела азимутних пројекција према положају места пројектовања?

- Колика је приближно просторна резолуција снимака веома високе резолуције?

- Од чега не сме да буде веће максимално дозвољено одступање на контролним тачкама?

- За детекцију којих појава на Земљиној површини се користи NDVI индекс?

- Како се назива укупно подручје електромагнетних таласа поређаних према таласној дужини или фрекфенцији?

- Колико износи ширина и висина подручја поделе на листове карата и планова у државној пројекцији?

- Шта је изобата?

- Коју улогу имају оријентационе тачке у поступку аеротриангулације??

- Шта је животни (радни) век једног сателита?

- Колико износи временска резолуција код сателитске мисије Pleiades?

- Шта представља скраћеница GNSS?

- Колики је опсег размере топографских подлога за микросагледавање плана лета?

- На основу чега се израђују топографске карте?

- Како на висинску тачност у блоку утиче повећање попречног преклопа са 20% на 60%?

- Шта представља дигитални модел површи (ДМП)?

- Које су методе представљања рељефа на аналогној карти?

- Како се деле пројекције према врсти насталих деформација?

- Колика је ширина зоне државне пројекције?

- Колико је максимално дозвољено растојање између летелице и перманентне GNSS станице у свакој тачки скенирања (рачунајући и окрет летелице) према Правилнику о топографском премеру и топографско-картографским производима?

- Како се називају линије које спајају тачке истог ваздушног притиска?

- Чему служи уређај за елиминацију утицаја кретања авиона у моменту експозиције (FMC – Forward Motion Compensation)?

- Шта представља GRS80?

- Шта је радиометријска корекција?

- Који су основни појмови даљинске детекције?

- До које висине лете авиони који служе као платформа у даљинској детекцији?

- Који канал се у даљинској детекцији означава скраћеницом SWIR?

- Која сателитска мисија снима у ниској, а која у веома високој просторној резолуцији?

- Шта се постиже процесом „pansharpening”?

- Шта је резултат поступка аеротриангулације методом перспективних снопова?

- Због чега је за план лета значајна близина велике водене површине?

- Која је основна разлика између карте и плана?

- Шта се врши на основу модела за одређивање параметара оријентације сателитског снимка?

- Шта је инклинација путање сателита?